#### Emetteur 27 à 80 mhz

Ce petit émetteur rendra bien des services à ceux qui décide de réalisé un engin soit même du début à la fin

il est équipé d un circuit qui s’occupe de la modulation analogique en pwm

l’étage HF est géré à par des transistors facile a trouver.

La commande peut être réalisé par des potar (potentiomètre)  externe de 8 a 10k câblé sur un connecteur HE10

ces avantage :

il ne coûte vraiment pas cher

il fonctionne bien sans trop de réglage

il ne consomme pas trop de courant

il fonctionne de 30 a 80MHz selon le quartz

il est facile a monté

il n as pas de microcontrôleur

ces inconvénient :

il a une modulation en pwm (largeur d impulsion ) donc sensible au parasite

il a une portée limite de 3km

il émet en am (modulation d amplitude) donc limite la porté

l oscillateur est de type colpits avec un quartz qui fonctionne sur sa 3e harmonique

un circuit LC dans la boucle de contre réaction force location sur cette harmonique (sa marche tous les coup).

La sortie de cet oscillateur attaque un ampli HF à 3 étage.

La modulation en tout ou rien attaque l’alimentation des amplis de puissance ce qui devrais permettre

d’avoir une coupure très net du signal.

L’accord des différent étage de puissance se fait par des transformateurs accordé ce qui permet de remettre en forme le signal de sortie.

Les composants passif sont du type 1206 ou 0805 les empinte supporte les deux type de taille de composant.

Apres le montage des composants il faudra brancher une antenne au bout de cet émetteur pour que tout fonctionne bien.

cet émetteur fonctionne vraiment bien je l utilise pratiquement tout le temps

et en plus il me permet de commander tous mes models réduit.

Pour répondre a la demande d un internaute je vais donner des petites informations sur les composant

En général chaque élément d un montage électronique ne doit pas perturber l élément d'à coté

si un élément est susceptible de perturber un autre élément, et que celui ci ne consomme pas trop de courant,il suffira de le filtrer sur ces alimentation grâce a une résistance de 4.7ohm et une capa de100n

si les perturbations sont de type haute fréquence on utilise une self de choque type vk200

pour transmettre un signal hf d un étage amplification à un autre il faut l'adapter en impédance et le filtrer.

Pour ce faire j utilise des petit transformateur accorder de type 113cn2k159

Ce petit transformateur à l avantage de fonctionner de 25 à 50MHz a condition de brancher la capa ajustable qui va bien car la fréquence de résonance d'un circuit LC est f=1/(2*pi*racine(L*C)) et comme pour 27MHz il faut une capa de 50p, il sufit d' y brancher une capa ajustable légèrement supérieur a la capa nominal. Pour exemple à 27 MHz il faut 70p ajustable et pour 50MHz 22p ajustable suffisent.

En ce qui concerne les composants dont l unité vient a manquer cela vient du fait que l unité est sous entendu, pour exemple si vous voyer une résistance de 470 cela signifie que la résistance a une valeur de 470 ohm.

Il m'arrive souvent d oublier que ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcement pour les autre et pourtant je suis le premier concerner car je ne sais toujours pas écrire.