COMMANDE DE PORTAIL A 2 BATTANTS

J’ai conçu ce programme pour remplacer la commande d’un système d’ouverture de portail à 2 battants plusieurs fois tombés en panne. Les moteurs étaient donc présents.

C’est une commande très simpliste car elle fonctionne en tout ou rien.

Voici un schéma explicatif :

Contact du petit battant fermé = CPF

Fermeture du petit battant = FP

Fermeture du grand battant = FG

Ouverture du grand battant = OG

Ouverture du petit battant = OP

Contact du grand battant fermé = CGF

Contact du petit battant ouvert = CPO

Lors d’un ordre de marche, une inversion de sens de rotation est effectuée. Le 1er moteur est alimenté (OG ou FP) puis 2 secondes après le second (OP ou FG). Les fins de courses sont testés en continus et lorsqu’un battant touche un fin de course, le moteur correspondant est arrêté.

Lorsque le pic attend un ordre de marche, il vérifie toutes les secondes que les battants n’ont pas bougés (à cause du vent…) et il les remet à leurs places.

Le fichier .asm est bien commenté.

Contact du grand battant ouvert = CGO