Projet réseau « one wire » avec « DS18B20 » pour un réseau de capteurs de température de – 40° à +140° avec trois fils.

Le composant principal est un microcontroleur de la famille PIC 	de MICROCHIP cadencé par un Quartz de 4 Mhz.

Plusieurs liens vers le monde extérieur sont possible.

Un réseau one wire.

Une liaison RS232 ou RS422 ou RS485.

Une deuxieme  liaison RS232.

Un connection vers un afficheur LCD.

Un interface vers un clavier (4X3) ou des bouttons poussoirs

Un interface bufferisée de commande de 7 relais avec leds de 	signalisation.

Un DIP switch pour définir les options de démarrage.

Un circuit imprimé pour connecter l'ensemble.

******************************

Le système peut fonctionner de différente façon.

- Montage minimum comprend:

le microcontroleur PIC16C64 avec réseau one wire sur connecteur, un afficheur LCD 2X16 caractères sur un connecteur, deux  ou trois bouttons poussoir.

Ce montage permet d'effectuer, en appuyant sur le bouton poussoir '*', une recherche automatique des péripheriques du réseau ''one wire'', de leur affecter un numéro d'ordre et de l'afficher sur le LCD ainsi que le numéro d'identification complet avec le CRC sous la forme de deux caractères ASCII pour un octet. Dans le cas d'un DS18B20 il affiche en clair la température mesurée en degré et dixième de degré et les trois octets de la mémoire RAM sous la forme de deux caractères ASCII pour un octet en hexadécimal. Une nouvelle action sur le bouton poussoir '*' permet de continuer la recherche et de passer au  péripherique « one wire » suivant.

Le bouton poussoir '0' permet de relire les données de température du DS18B20 en cours. Le bouton poussoir '#' permet de relire la configuration du montage et de sortir du mode précédent.

2)	Montage communication 1X RS232 ou 2X RS232.

Le microcontroleur PIC16C64 avec réseau one wire, un circuit de type max232 pour interfacage via un ou deux connecteurs DB9 d'une communication full duplex de type RS232 à 9600 bauds.

3)	Montage communication RS485 ou RS422

le microcontroleur PIC16C64 avec réseau one wire, un circuit de type SN75176 pour interfacage via un connecteur d'une communication half duplex de type RS485, deux circuits de type SN75176 pour interfacage via deux connecteurs d'une communication full duplex de type RS422 à 9600 bauds.

4)	Montage 	communication USB

Le microcontroleur PIC16C64 avec réseau one wire, un circuit d'interface  USB <> TTL pour une communication full duplex à 9600 bauds ( FTDI )

5)	Montages optionels: relais, leds, clavier, LCD

Ces montages permettent via la communication d'envoyer des commandes directement au microcontroleur sous la forme de caractère ASCII, et d'en obtenir des informations.

Un identifieur est programmé dans le microcontroleur pour une éventuelle mise en réseau.(RS232 ou RS422 ou RS485).

Les deux premier octets sont donc cet ''ID'', suivi de deux octets définissant la commande qui se termine par les caractères carriage return ''cr'' et line feed ''lf''. Il est possible d'écrire ou de lire les zones accessibles des péripheriques et du microcontroleur, permettant ainsi de commander un relais, une led, modifier l'état du microcontroleur, l'affichage du LCD, les données des composants ''one wire'' ainsi q'une deuxième ligne de communication RS232 etc...

exemple de commande: ''010A'' + cr + lf

réponse pour 2 DS18B20: ''000A0128xxxxxxxxxxxxxx '' + cr + lf + ''28xxxxxxxxxxxxxx '' + cr + lf + ''04''

commandes sous la forme d'octets ascii:

'00' écriture dans la mémoire ''RAM'' du microcontroleur

'01' lecture de la  mémoire ''RAM'' du microcontroleur

'02' écriture dans la mémoire ''EEPROM DATA'' du microcontroleur (*)

'03' lecture de la  mémoire ''EEPROM DATA'' du microcontroleur (*)

'04' écriture dans la mémoire ''EEPROM PROG'' du microcontroleur (*)

'04' écriture sur la deuxième RS232 (*)

'05' lecture de la  mémoire ''EEPROM PROG'' du microcontroleur (*)

'05' écriture sur la deuxième RS232 (*)

'06' LCD commande

'07' LCD status (*)

'08' LCD écriture données

'09' LCD lecture données (*)

'0A' recherche des composants one wire

'0B' lecture de données du DS18B20

'0C' écriture de données du DS18B20

'0D' transfert des données de RAM vers EEPROM du DS18B20

'0E' transfert des données de EEPROM vers RAM du DS18B20

'0F' status du DS18B20

(*) option en fonction du microcontroleur ou du montage.

Ces commandes peuvent être générées soit par un automate, soit par un terminal, soit par un logiciel sur un ordinateur du genre 'PC'. La communication est a la vitesse de 9600 bauds, huit bits sans parité, un ou deux stop bits.

Une application écrite en visual basic est en cours de dévelloppement.

Elle permet de lire le réseau ''one wire'' (rom search), lire les données des composants  ''one wire'', écrire sur le LCD.