Détection seuil intensité sur moteur rétroviseur

Principe

L’alimentation du moteur entre et sort par les bornes 4 et 5 du capteur d’intensité à effet Hall ACS712.

L’image de cette intensité est lue par l’entrée GP0 du PIC12F675.

La tension lue par GP0 est comparée à la tension lue par l’entrée GP1 du PIC, ce qui permet d’ajuster le seuil de déclenchement avec un potentiomètre.

La sortie GP4 attaque un transistor qui lui-même active le relais qui ouvre le contact NF 3-5  pendant un nombre de secondes paramétrée dans le programme.

Schéma

Capteur de courant

Il est nécessaire de faire un relevé d’intensité pour choisir le capteur 5, 20 ou 30 A. et définir le temps d’inhibition au démarrage afin de masquer la pointe d’intensité au démarrage.

http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs/ACS712.aspx

Programme embarqué dans le PIC pour une tempo de 5 s.

:020000000328D3

:100006008312850103308316850003309F008830F4

:1000160081000130831299000630DB001330DC00CA

:10002600AD30DD00DD0B1528DC0B1528DB0B1528A4

:1000360000000000051D2E2805161A30DB005E3074

:10004600DC006E30DD00DD0B2628DC0B2628DB0B02

:0A0056002628000005121D282F289F

:02400E00D431AB

:00000001FF