## Description du problème :

Nous avons le schéma suivant :

Le but étant de trouver un moyen de calculer Vs(t) en fonction de Ve(t) et de R01, R02, R03 et C01 et C02. Deux méthodes pour parvenir à cela seront expliquées dans ce document :

- En utilisant la résolution d’équation différentielle.

- En utilisant la transformation inverse de Laplace.

## Le commencement :

La première chose à réaliser est de trouver la fonction de transfert du montage VS/VE.

Pour cela, je propose de calculer deux fonctions de transfert intermédiaires et ensuite de faire le produit de ces fonctions : H= VsVint × VintVe= VsVe.

Nous allons donc travailler sur le schéma suivant :

On applique la règle du pont diviseur de tension pour trouver Vs en fonction de Vint:

Vs=Vint ×Z5Z5+Z4

VsVint= Z5Z5+Z4

Ensuite pour déterminer Vint en fonction de Ve, deux méthodes s’offrent à nous :

- Le théorème de Millman.

- La méthode bourrine !

| Pour millman : Vint= VeZ1+GNDZ2+GNDZ3+ GNDZ4+Z51Z1+ 1Z2+1Z3+ 1Z4+Z5 donc Vint= VeZ11Z1+ 1Z2+1Z3+ 1Z4+Z5 On sort Ve de l’équation et on met le dénominateur sur le même dénominateur : VintVe= 1Z1Z2Z3+Z1Z3+Z1Z2Z4+Z5+Z1Z2Z3Z1Z2Z3(Z4+Z5) On multiplie le numérateur par l’inverse du dénominateur : VintVe= Z2Z3(Z4+Z5)Z2Z3+Z1Z3+Z1Z2Z4+Z5+Z1Z2Z3 Toujours pas finis, à-côté … Ah ! enfin ! | Méthode bourrine : Vint=Ve × Z2//Z3//(Z4+Z5) Z2//Z3//(Z4+Z5)+Z1 Z2//Z3//(Z4+Z5) signifie que Z2 est parallèle à Z3 qui est elle-même en parallèle avec (Z4 + Z5). Z3//(Z4+Z5) = Z3.(Z4+Z5)Z3+Z4+Z5 Z2//Z3//(Z4+Z5) = Z2 ×Z3//(Z4+Z5) Z2+ Z3//(Z4+Z5) = Z2.Z3(Z4+Z5)Z3+Z4+Z5 Z2.Z3+Z4+Z5+Z3.(Z4+Z5)Z3+Z4+Z5 On multiplie le numérateur par l’inverse du dénominateur =Z2.Z3(Z4+Z5) Z2.Z3+Z4+Z5+Z3.(Z4+Z5) On remplace dans l’équation de départ tout en passant Ve de l’autre coter du « = ». VintVe= Z2.Z3.(Z4+Z5) Z2.Z3+Z4+Z5+Z3.(Z4+Z5)Z2.Z3.(Z4+Z5) Z2.Z3+Z4+Z5+Z3.(Z4+Z5)+Z1 En mettant le dénominateur sur le même dénominateur Puis en multipliant le numérateur par l’inverse du dénominateur, obtient : Z2.Z3.(Z4+Z5) Z2.Z3.Z4+Z5+Z1.(Z2.Z3+Z4+Z5+Z3.Z4+Z5) Z2.Z3.Z4+Z5Z2.Z3.Z4+Z5+Z1.Z2.Z3+Z1.Z2.Z4+Z1.Z2.Z5+Z1.Z3.Z4+Z5 VintVe=Z2.Z3.Z4+Z5(Z2.Z3+Z1.Z3+Z1.Z2)Z4+Z5+Z1.Z2.Z3 Beaucoup plus long mais j’aime bien =) |
| --- | --- |

Maintenant que VintVe et que VsVint sont écrit, il ne reste plus qu’à les multiplier entre elles !

VintVe ×VsVint= VsVe=Z2.Z3.Z4+Z5Z2.Z3+Z1.Z3+Z1.Z2Z4+Z5+Z1.Z2.Z3 × Z5Z5+Z4

VsVe=Z2.Z3.Z5Z2.Z3.Z4+Z1.Z3.Z4+Z1.Z2.Z4+Z2.Z3.Z5+Z1.Z3.Z5+Z1.Z2.Z5+Z1.Z2.Z3

Oui ce fut rapide, on a notre fonction de transfert ! On peut alors remplacer les Z par les impédances des composants !

| Z1 = R1 | Z2 = R2 | Z3 = 1jc1w | Z4 = 1jc2w | Z5 = R3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pour simplifier les écritures, on utilisera la notation de Laplace avec p = jw.

On obtient alors :

VsVe=R2R3C1pR2C1C2p2+R1C1C2p2+R1R2C2p+R2R3C1p+R1R3C1p+R1R2R3+R1R2C1p

On multiplie le numérateur et le dénominateur par C1.C2.p²

H(p)= VspVep= R2.R3.C2.pR2+R1+R1.R2.C1.p+R2.R3.C2.p+R1.R3.C2.p+R1.R2.R3.C1.C2.p²+R1.R2.C2.p

On regroupe les termes de même poids ensemble

H(p)= VspVep= R2.R3.C2.pR1+R2+R1.R2.C1+R1.R2.C2+R1.R3.C2+R2.R3.C2.p+R1.R2.R3.C1.C2.p²

On divise maintenant le numérateur et dénominateur par R1 + R2 afin de faire apparaitre un terme égal à 1 au dénominateur. Le but est d’avoir le dénominateur de la forme a.p² + b.p + 1.

H(p)= VspVep= R2.R3.C2R1+R2.p1+R1.R2.C1+R1.R2.C2+R1.R3.C2+R2.R3.C2R1+R2.p+R1.R2.R3.C1.C2R1+R2.p²

| a | R1.R2.R3.C1.C2R1+R2 |
| --- | --- |
| b | R1.R2.C1+R1.R2.C2+R1.R3.C2+R2.R3.C2R1+R2 |
| c | 1 |
| d | R2.R3.C2R1+R2 |

H(p)= VspVep= d.p1+b.p+a.p²     Avec :

## Résolution de l’équation :

La résolution de l’équation se fera avec deux méthodes différentes :

- Résolution de l’équation du second degré avec déterminaison de la solution particulière avec les conditions initiales.

- Résolution de l’équation du second degré avec décomposition en éléments simples et transformation inverse de Laplace.

### 1ère méthode :

L’équation Hp=d.pa.p2+b.p+c est très proche de la forme Hp=T1.p ×11w0².p²+T2.p+1

(Avec T1 = d, T2 = b et 1w0²= 1a )

Sachant que H(p) = Vs(p) / Ve(p), alors on peut écrire l’égalité suivante :

1w02.p2.Vsp+T2.p.Vsp+Vsp=Vep.T1.p

Par définition, p = jw, or avoir jw revient à faire la dérivée pour passer dans le domaine temporel. On peut donc écrire :

1w02.d'Vsdt+T2.Vs.dVsdt+Vs=T1.dVedt

Pour rappel, c’est la forme de la sortie à une réponse d’un échelon qui nous intéresse. Par définition, un signal échelon parfait à sa dérivée qui est égale à 0 donc dVedt=0. On peut donc écrire :

1w02.d'Vsdt+T2.Vs.dVsdt+Vs=0

Il ne reste alors plus qu’à résoudre !

Pour plus de simplicité, on simplifiera le terme 1w02.d'Vsdt  par d'Vsdt , ce qui revient à multiplier tous les termes par w0² :

d'Vsdt+w02.T2.Vs.dVsdt+w02.Vs=0

Et on résout :

L’équation est de la forme : a.y’’ + b.y’ + c.y = 0 Ce qui revient à écrire a.r² + b.r + c = 0

Ici, a = 1, b = w0².T2 et c = w0².

On calcule le discriminant !

∆ =b2-4ac

∆ =w02.T22-4.w0²

Que l’on peut réécrire :

∆ =w02.w02.T22-4

Pour rappel : w0² = R1+R2R1.R2.R3.C1.C2 et T2 = R1+R2R1.R2.C1+R2.R3.C2+R1.R3.C2+R1.R2.C2

Du fait de la nature du circuit, ∆ >0 on auras donc je cite BLACK JACK 2 : « qui donnera 2 exponentielles réelles où apparaîtront 2 constantes qui devront être déterminées à partir de conditions initiales. »

La forme de la solution pour ∆ >0  est la suivante : A.er1t+B.er2t

Par définition, comme on a des circuit RC, la solution pourra aussi être écrite sous la forme suivante : A.e-tτ1+B.e-tτ2

r1= -b+ ∆2.a et r2= -b- ∆2.a

Sachant que ∆ =w02.w02.T22-4, b = w0².T2 et a = 1 on peut écrire :

r1= -w02.T2+ w02.w02.T22-42 et r2= -w02.T2- w02.w02.T22-42

Maintenant que les racines sont définies, il faut trouver solution particulière en fonction des conditions initiales :

A t = 0, Ve = 0, tout le circuit est déchargé, donc Vs = 0. On peut donc écrire :

Vst=0= A.e0+B.e0=0

A+B=0 Donc, A= -B ou B= -A

A t = 0+, Ve = e, tout le circuit comment à se charge, les condensateurs sont cependant toujours déchargés et sont donc considérer comme des interrupteurs fermés ou des fils :

Ainsi, on peut écrire que Vs = Vc1.R2 n’est pas pris en compte car court-circuité par C01. Il ne reste plus qu’a exprimé Vc1 :

Le courant dans le condensateur=VeR01=C01. dVc1dt

Comme Vc1 = Vs, on peut écrire : dVsdt= EVeR01.C01

En utilisant Vs(t) = A.er1.t+B.er2.t, on peut calculer :

dVsdtt=0+= VeR01.C01= d(A.er1.t+B.er2.t)dt

VeR01.C01= r1.A+r2.B

On a donc nos deux équations :

- A + B = 0

- VeR01.C01= r1.A+r2.B

Et on résout :

A = -B donc  VeR01.C01= -r1.B+r2.B

E.VeR01.C01= Br2-r1

B=VeR01.C01(r2-r1)

Et Donc A=-VeR01.C01.(r2-r1)

Maintenant que l’on a tout définis, on peut écrire que :

Vst=-VeR01.C01.(r2-r1)er1.t + VeR01.C01.(r2-r1)er2.t

Vst=VeR01.C01.-er1.t + er2.t r2-r1

Et en reprenant la cotation initiale :

Vst=VeR1.C1-er1.t + er2.t r2-r1

| R1 | -w0²T2+ w02w02T22-42 |
| --- | --- |
| R2 | -w0²T2- w02w02T22-42 |
| W0² | R1+R2R1R2R3C1C2 |
| T2 | R1+R2R1R2C1+R2R3C2+R1R3C2+R1R2C2 |

### 2nd Méthode

Reprenons l’équation à résoudre :
H(p)= VspVep= R2.R3.C2R1+R2.p1+R1.R2.C1+R1.R2.C2+R1.R3.C2+R2.R3.C2R1+R2.p+R1.R2.R3.C1.C2R1+R2.p²

Le dénominateur est de la forme suivante :  D= 1+b.p+a.p2

Après avoir résolu l’équation du second degré D et ressorti les deux solutions α1et α2, on peut récrire l’équation comme ceci :

D= 1+b.p+a.p2    ↔    a.p-α1.(p-α2) avec α1 et α2 les solutions de l’équation D.

Il faut ensuite récrire l’équation de la forme suivante pour pouvoir faire ensuite.

Hp= VspVep= d.pa.p-α1.p-α2=da.p.Ap-α1+Bp-α2

Il faut ensuite trouver A et B. Je vous passe la démonstration, elle est simple :

| 1p-α1.p-α2=Ap-α1+Bp-α2 ↔ | A | 1α1-α2 |
| --- | --- | --- |
|  | B | 1α2-α1 |

On utilisera A et B plus tard. On souhaite avoir Vs en fonction du temps. On passe alors Ve de l’autre côté :

Hp= VspVep= da.p.Ap-α1+Bp-α2         ↔           VSp= da.p.Ap-α1+Bp-α2.Ve(p)

Vep est un échelon à E :           Vep -→Laplace-→  Ep

On obtient l’expression suivante :

VSp= d.Ea.Ap-α1+Bp-α2

1(p-α)     -→Laplace inverse-→    eαt

Transformons l’équation Laplacienne et équation temporelle pour obtenir Vs(t) :

VSp= d.Ea.Ap-α1+Bp-α2        -→Laplace inverse-→         Vst=d.Ea.A.eα1t+B.eα2t

Vst=ER1.C1.eα1t-eα2tα1-α2