INPUT

Entrée

ADC Resolution (Analog AAF): 24 bits
Résolution CAN( filtre anti-repliement analogique)

Sample Resolution (Digital AAF): 32 bit floating point

Résolution échantillon( filtre anti-repliement analogique): 32 bits virgule flottant.
Coupling: AC/DC, Diff., SE, ICP

Couplage: AC/DC, différentielle, asymétrique, source de courant.
Anti-alias Filters: 100 dB protection, all ranges

Filtres anti-repliement: 100 dB, sur toutes les gammes.
Dynamic Range: 110 dB

Gamme dynamique: 100 dB.
Input Ranges: 0.1, 1.0, 10.0 V Full Scale

Gammes d’entrée: 0.1, 1.0, 10V pleine échelle.
Input Impedance: 100 kΩ symmetric for Diff.; 100 kΩ with 50Ω shield to GND for SE

Impédance d’entrée: 100 kΩ symétrique différentiel, 100 kΩ avec 50 Ω à la masse pour l’asymétrique;
Max Input Voltage: 80vPeak, 2.5vRmsShield (SE)

Tension d’entrée max: 80V crète, 2.5 V eff blidage( asymétrique)
CMRR: 60 dB (typical), f<40 kHz

Taux de rejection du mode commun: 60 dB typique, f< 40 kHz.
Amplitude Accuracy: +/- 0.020dB (0.2%FS) at 1kHz for 15degC < T < 40degC

Précision en amplitude: +/- 0.020dB(0.2% pleine echelle) à 1 kHz, pour 15°C < T < 40°C.
Amplitude Ripple: (Digital AAF) - 0.005dB for 0 < f < fS / 2.56

Ondulation d’amplitude: (filtre anti-repliement numérique): 0.005dB pour 0 < f  échantillonage/256.
Amplitude Droop: (Analog AAF) - 0.005dB at 5kHz; 0.010dB at 25kHz; 0.050dB at 49kHz

Perte d’amplitude(filtre anti-repliement analogique): 0.005dB à 5kHz; etc.
Residual Offset: +/- 0.1% FS AND not larger than 3mvDC

Tension décalge résiduelle: +/- 0.1% pleine échelle et inférieure à 3mV continu.
Phase Accuracy: 0.05deg to 0.5deg for DC to 40kHz

Précision de phase: 0.05 degré à 0.5 degré du continu à 40 kHz.
Crosstalk between Inputs: <-100 dB

Diaphonie entrées: <-100dB.

Crosstalk between inputs and source:< -90 dB

Diaphonie entre entrée et source: <-90dB;
THD: 100 dB @ 1 kHz

Distorsion harmonique totale: 100bD @ 1 kHz.
Minimum SampleRate: less than 1Sps

Vitesse d’échantillonnage minimum: < 1 échantillon/s.
Maximum SampleRate: 204.8 kHz

Vitesse d’échantillonnage max: 204.8 kHz.
Maximum useful Frequency: 40 kHz standard, 93 kHz optional

Fréquence utile max: 40 kHz standard, 93 kHz en option.
Frequency Accuracy: 25ppm

Précision en fréquence: 25 ppm(part per million=E10-6)
Time Accuracy: 25ppm

Précision temporelle: 25 ppm.
TACHO

Tachymètre
Max. Frequency: 200 kHz

Fréquence max: 200 kHz.
Input Range: +/-24 V FS

Gamme d’entrée: +/- 24 V pleine échelle.
Adjustable threshold, holdoff, prescaling

Déclenchement, interdiction de déclenchement, mise à l’échelle réglables.