1-;portail	MM 09/12/23

2-;portail ouvert => pinC.3=1

3-;pousON =0 <1s => allumage temporisé

4-;pousON =0 >1s => allumage permanent

5-;pousOFF =0 => Extinction

6-;tempo sur ADC C.0

7- start0:

8-	#picaxe 14M2

9-	#no_data

10-	symbol port=pinC.3	;1=Portail ouvert

11-	symbol LDR=C.4	;LDR sur C.4

12-	symbol seuil=B.5	;pot seuil sur B.5

13-	symbol relais=B.0	;base NPN Relais ; 1=ON

14-	symbol ledON=B.1	;ON= Mode Allumage permanent

15-	symbol ledNUIT=B.2	;ON = Nuit

16-	symbol ledAUTO=B.3	;ON= Mode AUTO

17-	symbol ledOFF=B.4	;ON= Mode Extinction permanente

18-	symbol pousON=pinC.2	;Contact fugitif  ON (àVss)

19-	symbol pousOFF=pinC.1	;Contact fugiti OFF (à Vss)

20-	symbol valseuil=b1

21-	symbol valLDR=b2

22-	symbol memo=b3

23-	symbol tempo=w13	;?

24-	pullup %111000000000 	;pullup sur C.1 à C.3 (R internes)

25-	do				;boucle allumage automatique

26-		do loop while port=0	;attente ouverture portail

27-		high ledport	;portail ouvert

28-		readadc LDR,valLDR	;lecture luminosité, valLDR augmente avec la lumière

29-		readadc seuil,valseuil	;lecture seuil 0 à 255

30-		if valLDR<valseuil then	;on est de nuit

31-			if B.3=1 then	;Si Led AUTO=on (Tempo débloquée)

32-				high relais	;allumage (B.0=1)

33-			else

34-				low relais	;extinction (B.0=0)

35-			endif

36-		endif

37-		do loop while port=1	;attente fermeture portail pour relance cycle

38-		low ledport	;portail fermé

39-	loop

40- start1: 			;boucle allumage manuelle

41-	do

42-		do

43-			loop while pousON=1	;attente appui (on règle le compteur time)

44-			time=0	;reset timer (time) en s

45-		do

46-			memo=time	;temps pousON en s

47-		loop while pousON=0

48-		if memo<1 then	;en fait memo=0

49-			readadc10 C.0,tempo	;tempo de 0 à 1023 s (17mn)

50-			time=0	;raz compteur de s (time)

51-			high relais	;allumage  (B.0=1)

52-			high LedAUTO	;Led B.1 = ON

53-			pause 1000 	;temps mini pour simu pot à 0, max 17mn

54-			do loop while time<tempo and pousOFF=1	;on boucle le temps voulu

55-			low relais	;extinction  (B.0=0)

56-			low LedAUTO

57-			memo=0

58-		else 			;sinon allumage permanent

59-			high relais	;allumage, extinction par pousOFF

60-			low LedAUTO	;Led AUTO = OFF (B.3=0)

61-			do loop while pousON=0	;attente relachement

62-		endif

63-	loop

64- start2:			;boucle extinction manuelle et auto

65-	do

66-		do loop while pousOFF=1

67-		do loop while pousOFF=0	;attente relachement

68-		low relais	;extinction  (B.0=0)

69-		low LedAUTO ?	;Led AUTO = OFF (B.3=0)

70-	loop