PROJET DETECTION COURRIER

Il existe de très nombreux exemples, et pourtant j’en propose un de plus. Pourquoi ?

Ma boîte aux lettres est totalement encastrée dans un mur, et ne dispose pas de double accès.

C’est un modèle dont le volet des lettres est sur la porte.

Par expérience, le volet ne réagit pas toujours quand on glisse une enveloppe… donc sans le basculer.

C’est la raison pour laquelle j’ai écarté la solution par contact, et privilégié une détection.

Une détection par le poids ?

Une carte postale ne doit pas dépasser 5 grammes, et un colis peut atteindre 5kg maxi…

On oublie !

Une détection par barrière à rétro-réflexion ?

C’est probablement le meilleur choix, sauf que ce peut être trop encombrant, sauf à prévoir le bon collage du réflecteur en partie haute, et une implantation sous la boite aux lettres qui doit être percée en son centre.

Malheureusement, avec mon montage encastré, une telle disposition n’est pas possible…

Une détection par barrière à leds ?

Ce pourra être peu encombrant, et donc logé à l’intérieur, avec une très faible perte de volume. Toutefois, on ne pourra rien implanter en partie basse…

Une solution serait de regrouper la platine récepteur en partie haute, au-dessus du volet de porte, et de fixer l’émetteur sur la porte sous le volet.

Ainsi, à l’ouverture de la porte (colis), ou à l’insertion d’un courrier par le volet, le faisceau émetteur n’illuminera plus le récepteur. C’est ce qui est retenu.

Contraintes de dimensionnement des courriers!

S’il n’y a pas de souci pour la détection de l’ouverture de la porte, il faut tenir compte de la taille d’un courrier… la plus petite dimension à gérer étant de 114mm, alors que celle du volet est de 235mm…

Il faudra donc prévoir une détection à 2 faisceaux, espacés de 80mm.

Quels composants : Led, Laser, LDR, phototransistors ?

Pour simplifier  la gestion d’énergie on préfèrera des leds classiques plutôt que des diodes laser.

On aura besoin de moins de composant, et on sera plus à l’aise pour le calage avec des LDR plutôt que des phototransistors. Mais cela exclue les IR…

Alerte courrier/colis et acquittement ?

La détection étant activée par rupture des faisceaux Led/LDR, elle doit être maintenue active (led en façade clignotante) jusqu’à l’acquittement manuel  par poussoir à la relève de la boite à lettres.

Installation ?

On utilisera 2 réglettes (bois ou plastique) de section 150 x 400mm, dans lesquelles on pratiquera 3 trous cheminée de 5mm de diamètre sur 400mm, espacés de 80mm, au fond desquels se logeront, sur l’une les 3 leds (réglette fixée sur porte sous le volet), et sur l’autre les 3 LDR), ces dernières étant soudées au PCB, lui-même fixé à la réglette à positionner en partie haute au-dessus de volet.

Les fils de connexion seront maintenus en mini goulotte collée.

Connexions ?

L’alimentation provient de l’armoire électrique de commande du portail. La liaison de base se borne donc aux seules connexions de l’alimentation (5v à 12v). Pour autant, il est prévu des connexions de reports : 1 Sortie État boite vide/pleine (collecteur ouvert) et 1 Entrée Reset distant (0v)

Analyse du Schéma (sous KiCad V5.1.7-1 release built)

Il a été choisi d’opter pour des composants discrets, dont une quadruple porte logique ET trigger (CD4093).

Porte Ouverte :

Les LDR ne reçoivent plus les flux lumineux des Leds

=> L'entrée  (2) de U1A est Basse (0)

Avec Cp0 chargé par RV2

=> La sortie (4) de U1B est Basse (0)

=> L'entrée  (1) de U1A est Basse (0)

La sortie (3) de U1A est verrouillée Haute (1)

La sortie (10) de U1C est Basse (0)

T1 est bloqué

Les Leds L1 et L2 sont éteints ; L3 clignote

Introduction de lettre par le volet :

Plus de flux lumineux des leds vu par 1 ou 2 LDR

Même situation que pour la porte Ouverte

Pression sur Reset :

Cp0 est déchargé par Sw0

La sortie (4) de U1B est Haute (1)

L'entrée  (1) de U1A est Haute (1)

Les entrées (8 & 9) de U1C sont Basses (0)

La sortie (10) de U1C est Haute (1)

T1 est saturé

Les 2 leds L1 et L2 sont alimentés ; L3 éteint

Cp0 se recharge par RV2

Délai de refermeture de la porte : en environ 20s

Porte refermée avant échéance du délai de refermeture

Les 2 LDR sont éclairées par l'action Reset

L'entrée  (2) de U1A passe à Haute (1)

La sortie (3) de U1A reste Basse (0)

La sortie (10) de U1C reste Haute (1)

T1 reste saturé

Les 2 LDR restent éclairées ; L3 reste éteint

La boite à lettre est en veille

Tableau d’états

Affectations des Borniers

B0 : GND (commun 0v)	B5 : Pst+ (liaison Anode L3)

B1 : +VCC (5v à 12v)	B6 : Pst- (liaison Cathode L3)

B2 : Out (Collecteur ouvert visu distante) 	B7 : Rst+ (Commande Reset distant à 0v non isolée de Vcc)

B3 : Led+ (liaison Anodes L1 et L2) 	B8 : Rst- (Commun 0v Reset distant)

B4 : Led- (liaison Cathodes L1 et L2)	B9 : +VCC (5v à 12v)