Problématique :	3

Schéma fonctionnel de FP7:	4

Définition des entrées sorties :	4

Cahier des charges :	5

Déroulement du projet	5

Organisation matérielle	5

Planning et taches à réaliser	6

Algorigramme  d ‘émission	10

Algorigramme  de la macro  signalisation de coupure du faisceau	11

Algorigramme  de réception	12

Extrait de la fiche technique 12F629 DS41190C	13

Extrait de la fiche technique BC547C	15

Extrait de la fiche technique TSAL6200 Document Number 81010	17

Extrait de la fiche technique TSOP12.. Document Number 82013	19

Annexe  dimensions circuit émetteur	20

Annexe  dimensions circuit récepteur	21

Annexe  caractéristiques du signal modulé	22

Annexe :Critères d’évaluation	23

Notes personnelles :	24

Schéma structurel de FP7	1

# Problématique :

La technologie utilisée dans le détecteur photoélectrique de passage est ancienne.

Elle nécessite un nombre important de composants discrets et donc probablement un coût de fabrication élevé. Une nouvelle solution utilisant le système barrage et construite à partir d’un récepteur infrarouge accordé (type TSOP12...) peut être envisagée. La génération du signal d’alimentation de la diode émettrice et le décodage du signal issu du récepteur pourront être réalisés par un microcontrôleur (type PIC12F29). L’information de sortie sera délivrée par un contact sec.

# Schéma fonctionnel de FP7: SECURISER LA  FERMETURE

# Définition des entrées sorties :

| EMETTEUR |  |  |
| --- | --- | --- |
| GP2E | Tension périodique carrée | 0/5V 36Kz modulé |
| GP2EA | Courant image de GP2 | Ordre de grandeur 50mA |
| IRE | Rayonnement infra rouge modulé | Longueur d’onde 95nm |
| RECEPTEUR |  |  |
| IRR | Rayonnement infra rouge modulé |  |
| GP2R | Signal logique | 0/5V IRR démodulé (suppression de la porteuse à 36KHz) |
| GP4R | Signal logique | Passe à 0V si coupure du faisceau infrarouge |
| GP5R | Signalisation lumineuse de la réception du signal infrarouge | Led rouge D3 |
| IR | Signal logique | Contact sec au travail en cas de coupure du faisceau infrarouge |

# Cahier des charges :

Portée : distance entre émetteur et récepteur minimale de 1,5m

Alimentation 12VDC +-20%

Temps de détection de coupure de faisceau :150ms maximum

L’émetteur sera alimenté en +5V régulé +-5% à partir du récepteur

L’émetteur et le récepteur devront pouvoir être placés dans les boîtiers d’origine des cellules.

# Déroulement du projet

Un planning comportant les taches à réaliser vous est donné.

Les taches sont divisées en deux colonnes : l’une correspondant au récepteur et l’autre à l’émetteur

Aux séances portant la mention revue de projet, vous devrez exposer à votre professeur les résultats de votre travail.

Les critères d’évaluation de votre  travail  sont donnés en annexe.

Vous devrez tout au long des séances placer  dans un fichier  informatique les résultats de vos travaux. (utiliser le fichier modèle de document  modele_dossier_eleve.doc)

Vous y placerez  de manière organisée  les schémas structurels, calculs, procédure de mesure avec schémas,  algorigrammes commentés lisiblement, typons, explications, conclusions et références aux documents extrait d’Internet ou  autre..

**N’oubliez pas qu’une suite de schémas, d’ algorigrammes…  ne portant aucun commentaire ne présente que peu d’intérêt.

**Procéder aux  tests  du prototype sous-entend rédiger la procédure puis l ‘exécuter réellement.

# Organisation matérielle

Vous disposez :

-d’un poste informatique  (ISIS,ARES,FLOWCODE,traitement de texte format compatible word , logiciel de capture de  zones  écran)

-d’appareils de mesures et des composants nécessaires.

-un programmateur de PIC ICSP.

-de l’alogrigramme complet  décrivant le fonctionnement  à obtenir.

-du schéma structurel des fonctions.

-des fiches technique PIC 12F629 (DS41190C) ,TSOP1236,TSAL6200…

Les fiches techniques complètes sont disponible sur le CD élève.

Il est rappelé que lors des séances de fabrication, vous devez respecter les consignes de sécurité et utiliser les équipements de protection individuelle.

# Planning et taches à réaliser

|  | Taches |  |
| --- | --- | --- |
| Séance n° | Emetteur | Récepteur |
| 1 | Lecture du sujet. Repérer les entrées/Sorties Dimensionner R1 R2 pour obtenir GP2AE=50mA DC à partir des fiches techniques des composants associés U1 et Q1. Vérifier à partir de sa fiche technique la compatibilité de Q1 avec GP2AE. Justifier le choix de la diode LED infrarouge TSAL6200 en liaison avec le récepteur à partir de leurs fiches techniques | Lecture du sujet. Repérer les entrées/Sorties Dimensionner R4 à partir des fiches techniques des composants associés Vérifier la compatibilité(tension et courant ) du relais RL1 (celui que vous utiliserez réellement) avec le circuit U3. Si vous ne disposez pas de la fiche technique de ce relais , mesurer ses caractéristiques principales. Dans le cas d’incompatibilité modifier le schéma |
| 2 | Réaliser le prototype en respectant les contraintes données en annexe.(dimensions circuit émetteur) Procéder aux tests du prototype sans microcontrôleur. Etablir un programme de test du prototype permettant de vérifier le fonctionnement des entrées sorties Simuler sous ISIS Procéder à un essai de ce programme sur le prototype câblé. | Réaliser le prototype en respectant les contraintes données en annexe (dimensions circuit récepteur). . . Procéder aux tests du prototype sans microcontrôleur. Etablir un programme de test du prototype permettant de vérifier le fonctionnement des entrées sorties Simuler sous ISIS Procéder à un essai de ce programme sur le prototype câblé. |
| 3 Revue de projet |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 | On doit produire un signal infrarouge modulé compatible avec le récepteur TSOP1236 1ere phase : On donne l’algorigramme d’émission. Etablir l’algorigramme permettant de produire un signal d’émission continu à F0=36Khz ,de rapport cyclique 50% Simuler sous ISIS +5v t 1/F0 Télécharger le programme et ajuster au plus proche de 36KHz la fréquence F0 par modification de l’algorigramme | On va détecter la coupure du faisceau infrarouge par comptage du nombre d’impulsions reçues pendant un temps constant. 1ere phase : On donne l’algorigramme de réception,l’algorigramme de signalisation de coupure du faisceau. Les caractéristiques du signal reçu en sortie du TSOP1236 T=10ms Sortie TSOP1236 t +5V 830us Vérifier que le chronogramme donné ci dessus est compatible avec le TSOP1236 à partir de la fiche technique. Etablir l’algorigramme de la macro que l’on appellera SIGNALISATION.fcf permettant de commander le relais et la LED Exporter cette macro |
| 6 Revue de projet GP2AE |  |  |
| 7 | 2eme phase : On donne l’algorigramme d ‘émission . Etablir l’algorigramme permettant de produire un signal d’émission constitué d’un train de 30 impulsions (F0=36Khz ,de rapport cyclique 50% ) se répétant toutes les 10ms.C’est le signal modulé compatible avec le récepteur TSOP1236 . T=10ms 30 périodes à 36KHz GP2AE t Simuler sous ISIS Télécharger le programme et vérifier la conformité. | 2eme phase : On donne l’algorigramme de réception . Etablir l’algorigramme permettant de produire le signal IR vers la fonction FP2 Simuler sous Isis : Le TSOP1236 n’ayant pas de modèle de simulation sous Proteus vous devrez à partir de composants disponibles simuler le signal de sortie du TSOP et simuler une coupure faisceau . Télécharger le programme et vérifier la conformité. Si vous ne disposez pas d’un émetteur opérationnel à cette séance il vous faudra simuler le signal reçu et ouvrir le cavalier J4 |
| 8 |  |  |
| 9 Revue de projet |  |  |
| 10 | Effectuer les mesures de portées émetteur récepteur couplés. Effectuer un test sur le système réel en utilisant le programme PROG_IR_ELV.FCF Estimer le coût de la réalisation pour une fabrication de 1000 pièces. Les prix sont à rechercher chez les constructeurs si possible et non pas chez les revendeurs genre RadiosSpare ou Farnel On donnera la liste du matériel chiffré sous forme d’un tableau Excel dont le modèle est donné (LISTEMAT.XLS) Elaborer le rapport final que vous présenterez oralement. |  |
| 11 |  |  |

# Algorigramme  d ‘émission

LED infrarouge inactive

LED émet des infrarouge pendant 1/(2*F0)

Faire

Faire

Toujours

Attendre pendant   un temps de  T-(30/F0)

30 fois

LED inactive pendant 1/(2*F0)

# Algorigramme  de la macro  signalisation de coupure du faisceau

Led éteinte

Relais au travail

Relais au repos

Attendre 3s

Fin de macro

# Algorigramme  de réception

Relais au repos

Interdire les  interruptions sur front descendant

Faire

Autoriser les interruptions sur front descendant

Non

Oui

Attendre 50ms

SIGNALISATION

Compteur<5

Compteur=0

Toujours

Macro interruption sur front descendant

Incrémenter compteur

LED allumée

Attendre 4ms

Fin de la macro interruption sur front descendant

# Extrait de la fiche technique 12F629 DS41190C

DS41190C-page 83

DS41190C-page 36

DS41190C-page 91

# Extrait de la fiche technique BC547C

# Extrait de la fiche technique TSAL6200 Document Number 81010

# Extrait de la fiche technique TSOP12.. Document Number 82013

# Annexe  dimensions circuit émetteur

l’

Les dimensions données devront être vérifiées sur le boîtier réel.

L’encombrement des composants en hauteur doit être vérifié.

La position de la LED émettrice sur le circuit imprimé doit être telle qu’elle s’aligne sur la lentille du boîtier.

# Annexe  dimensions circuit récepteur

Les dimensions données devront être vérifiées sur le boîtier réel.

L’encombrement des composants en hauteur doit être vérifié.

La position du TSOP1236 sur le circuit imprimé doit être telle qu’il s’aligne sur la lentille du boîtier.

# Annexe  caractéristiques du signal modulé

# Annexe :Critères d’évaluation

| Critères d’évaluation |  |
| --- | --- |
| Volonté d’intégration et de communication au sein d'un groupe de travail. | --  -  +  ++  |
| Planification et organisation de son travail, en groupe et individuellement. | --  -  +  ++  |
| Respect de la planification prévisionnelle. | --  -  +  ++  |
| Qualité des comptes-rendus de son travail, par écrit et oralement (lors des revues de projet). | --  -  +  ++  |
| Application dans la recherche des principes de solutions en réponse à une problématique. | --  -  +  ++  |
| Production de plusieurs architectures de solutions sous forme de schémas, de croquis ou dessins à main levée, d’algorithmes… | --  -  +  ++  |
| Choix justifiés des composants et les éléments standards. | --  -  +  ++  |
| Pertinence des réponses au cahier des charges et argumentation. | --  -  +  ++  |
| Qualité des prototypes de solution produits, qualité des maquettes construites. | --  -  +  ++  |
| Structuration des applications programmées et pertinence des commentaires | --  -  +  ++  |
| Respect les protocoles (mesure, mise sous tension…). | --  -  +  ++  |
| Justification orale des méthodes utilisées | --  -  +  ++  |
| Qualité et pertinence des représentations numériques. | --  -  +  ++  |
| Organisation des données informatiques. | --  -  +  ++  |
| Construction du dossier au fur et à mesure. | --  -  +  ++  |
| Respect des consignes de sécurité et utilisation des équipements de protection individuelle. | --  -  +  ++  |

# Notes personnelles :

# Schéma structurel de FP7