EMETTEUR-RECEPTEUR 433Mhz Codé

Il s'agit d'un montage de commande à distance fiable car il est codé, c'est à dire qu'il n'est pas sensible aux interférences.
Le montage est assez coûteux (200 à 300F) car il est composé d'un émetteur et un récepteur mipot 433Mhz.


LISTE DES COMPOSANTS POUR L'EMETTEUR :

R1 : 220ohm (rouge, rouge, marron)
R2 : 100kohm (marron, noir, jaune)
R3 : 68ohm (bleu, gris, noir)
R4 : 27kohm (rouge, violet, orange)
Dz : diode zéner 10V/0.5W
C1, C2 : 0.1µF céramique multicouche
C3 à C5 : 100pF céramique
T : transistor HF BFR90
L1 : inductance 10µH
L2 : bobinage *
IC1 : UM3750 (encodeur)
IC2 : émetteur MIPOT TX433
1 support 18 broches
1 support linéaire 6 broches
1 embase femelle banane
1 pile 12V (Ø10, L=30)
2 picots
1 antenne (16 à 17cm de long : 1/4 de la longueur d'onde)
1 bouton poussoir

*bobinage L2 : il est composé de 4 spires réalisées sur mandrin de 4mm de diamètre (ex : queue d'un foret de 4). Ensuite les spires sont à répartir sur une longueur d'environ un centimètre (voire photo).




SHEMAS DE L'EMETTEUR :



CIRCUIT IMPRIME (Emetteur) :



L'émetteur MIPOT :





LISTE DES COMPOSANTS POUR LE RECEPTEUR :

IC1 : récepteur MIPOT 433Mhz superhétérodyne AM
IC2 : UM3750 (décodeur)
REG : Régulateur 7805
Batterie 6 à 9 V.
C1 : 2200µF 25V électrolytique
C2 : 47µF 10V électrolytique
C4 : 0.1µF céramique multicouche
C5 : 100pF céramique
R1 : 100Kohm (marron, noir, jaune)
R2 : 1Kohm (marron, noir, rouge)
D1 : diode 1N4007
T1 : 2N1711 (NPN)
Relais 5 à 9V
Antenne (16 à 17cm de long : 1/4 d'onde)
Support linéaire 15 broches
Support 18 broches
(interrupteur(s))
(bornes)


SHEMAS DU RECEPTEUR :



Le récepteur MIPOT :




Le CODEUR-DECODEUR (UM3750)

Il permet de rendre le récepteur insensible aux interférences et de réduire les chances d'être brouillé par un autre émetteur de même fréquence.
Le codeur et le décodeur doivent avoir le même code qui est paramétrable grâce aux entrées de programmation.
Le code peut être changer n'importe quand si l'on équipe le codeur et le décodeur avec des petits interrupteurs logés entre la masse et les entrée de programmation. Ainsi on obtient 4096 possibilités (2^12).