BOR:

marque Edoux Samin fabrique dans les annees 60 a 70

B= bloquage ( un seul envoi) OR= orienteur
c'est un appareil avec portes battentent et porte cabine manuelle.la
selection ce fait avec des interupteurs en gaine 3 positions dont une neutre
quand la cabine se trouve devant.( situe pres des relais SM1 SD1).  le
systeme DAB est une tachy qui controle que les cables se deplacent pendant le
deplacement tous comme la tacchy dun velo. leve came est un eletroaimant qui
sert a deverouiller les portes paliere quand la cabine est arrete. le relais
CA est une priorite cabine.
les ronds a moitier entoure sont des condensateurs. les contact allant vers le haut sont des NO et ceux allant vers le bas des NC.il ny a pas de parti puissance mais elle est compose d'un simple controle moteur montee descente.

AN4:

marque Otis fabrique fin 60 a 75  A=une vitesse  N=porte automatique 4=4personnes
schema pur otis avec symbole otis les deux barres cote a cote || sont des contacts NO les barres barre sont des contacts NC
les abreviations des relais sont en anglais ex: B=brake  D=down  U=up DO=door open  DC=door close.....
la cabine est au niveau le plus bas.1LS qui est la boite d'arret extreme basse est enclanche a linverse de 2LS qui est la boite d'arret haute.d'ou le symbole { sur 1LS
la selection ce fait par un selecteur mecanique avec 2 bobines SELD et SELU actionne par un contact (IMPD) qui reagi a des aimants places en gaine au entre les etages un vingtaine de cm au dessus et en dessous de l'arret. donc 2 impultions par niveau rencontre. si la cabine se trouve au 3eme niveau les contacts entre les bornes 10-1 et 10-11 sont ouvert. a linverse de SEL2 qui lui na que un contact de ferme L (si la cabine est au 3eme)
le relais CAP declanche larret.
le bloc DDP est un systeme qui controle si la cabine est toujours en mouvment grace a R