Fondation de la maison existante

Ceinture béton faisant tout le tour de la maison (cette ceinture béton est remplie de gros cailloux et comprend des sortes de conduit en terre cuite permettant d’évacuer l’humidité)

- Murs périphériques :

- Blocs parpaings en ciment d’une épaisseur de 30 cm (dimensions : 40 x 28 x 15 à 4 alvéoles)

- crépis extérieur d’une épaisseur totale de 1.5 cm (1 gobettis et une seconde couche talochée 1/3 ciment 250/315 et 2/3 chaux 30/60)

- Hérisson de pierres sèches d’une épaisseur de 15 cm avec 1 drain tous les 150 cm raccordé aux ventilations

- Forme béton sur hérisson : épaisseur de 10 cm avec 800 litres de gravier pour 400 litres de sable de rivière

- Chape ciment d’épaisseur 2 cm

- Carrelages « cranito » d’une épaisseur de 32 cm pour le séjour (carreaux 30 x 30) et d’une épaisseur de 22 cm pour les chambres (carreaux 20 x 20)