On désire voir la vitesse en fonction du temps avec freins régénératifs. Le pilote conduit la voiture à une vitesse initiale Vi.  À t=0, le pilote lâche l'accélérateur et le moteur se comporte alors en génératrice. À t=0, la voiture possède une quantité d'énergie :

Ei= 12mvi2

Si on néglige le frottement de l'air et des roues, on peut écrire l'équation de conservation de l'énergie suivante :

Ect= Ei- Ee(t)

Où

Ect=énergie cinétique de la voiture en fonction du temps

Eet= énergie électrique générée par le moteur en fonction du temps

L'énergie cinétique de la voiture en fonction du temps peut être écrite comme suit :

Ect= 12mv2(t)

L'énergie électrique est l'intégrale de la puissance électrique produite. La puissance électrique est la tension générée par le moteur multipliée par le courant:

Eet= 0tUtItdt

Or, le courant est donné par :

It= Ut- VBR

Ou

VB=tension du bloc de batterie

R=charge perçue par le moteur jusqu'aubloc de batterie

donc,

Eet= 0tUt*Ut- VBR dt

Eet= 1R0tU2tdt-VB0tUtdt

De plus, selon la fiche technique du moteur, la tension générée par le moteur est à peu près proportionnelle à la vitesse:

Ut= K*v(t)

On peut donc écrire:

Eet= 1RK20tv2tdt-KVB0tvtdt

En reprenant l'équation de conservation d'énergie, on a :

12mv2t= 12mvi2- 1RK20tv2tdt-KVB0tvtdt

À partir d'ici, je ne sais pas quoi faire. L'intégrale de la vitesse au carré me bloque.  Je ne pense pas pouvoir utiliser Laplace pour résoudre cette équation à cause de ça.