# ASTRONAV  BASIC1

Significations des variables :

HV 	hauteur vraie mesurée

C	erreur de collimation

HM	Hauteur observateur

T	Heure du jour

JO	Jour quantième

MO	Mois de  1 à 12

AN	Année sur deux chiffres

BI	Indicateur  après février

NJ	Nombre de jours  0 = 1/01/1990

CV	rapport   degré/jour sur  orbite

GA	correction du point gamma en degrés   ??

PE	jours de passage au périhélie

EX	excentricité de l'orbite

DE	inclinaison de l'axe Terre (déclinaison max)

JS	Jour après le périhélie

NR	nombre de tours

TS	temps sur l'orbite en jours  puis en degrés

EQ	Position du point gamma en degrés (équinoxe)

CE  	correction coordonnées écliptiques vers géographiques

CX	correction d'anomalie

HA	angle horaire

D	déclinaison

V	ascension verse étoile

Les corrections de mesure déductibles ont été faites par programme.

400 : " A " : PAUSE " Nav Astro " : DEGREE

--------------entrée angle sextant mesuré----------------------

402 :  INPUT "Haut Deg?"; HV: HV=DEG HV

--------- correction d'excentricité propre à un sextant ---- supprime---------

----------correction collimation----------------------------------

407 : INPUT"Collim?";C : HV= HV - DEG C

------------correction d'horizon artificiel---------------

409 : INPUT "Horiz A ou M?";M$ : IF M$ = "A" LET HV = HV/2 : GOTO 413

-------------correction de dépression d'horizon-------------

411 : INPUT "Haut Obs en m?"; HM : HV = HV - 0.0288*√HM

-----------correction de réfraction  formule semi-empirique----------------

413 : HV = HV - 0.016215/TAN(HV+5.2/(HV+3.15))

--------------sélection du type d'astre----------------

416 : INPUT "Sol,Eto,Lun ou Pla?",A$

418 : IF A$="P" GOTO 475

419 : IF A$="L" GOTO 465

420 : INPUT "Heure TU?";T :T = DEG T

422 : INPUT "Jour?";JO : INPUT "Mois?";MO : INPUT "Année##?";AN

-----------calendrier perpétuel ( 1janvier 90) validité 1980 1999---------------

424 : BI = INT((MO+9)/12): NJ = JO -1 + 30*(MO-1) - 2*BI + INT(5*MO/9)

426 : NJ = NJ +365*(AN-90) + INT((AN -89 + BI)/4) : GA = 0.3875

428 : IF A$="E" GOTO 455

---------------------------------Ephémérides Soleil---------

-----------correction de demi-diamètre Soleil------------

430 : IF M$="M" LET HV = HV +0.2667 + 0.004*COS(30*(MO-1))

---------correction de parallaxe Soleil----------------

432 : HV = HV + 0.0024*COS(HV)

-----------paramètres de l'orbite terrestre---------

434 : CV = 360/365.2564 : PE = 2.424 : EX = 0.016710 : DE = 23.4403

436 : JS = NJ - PE : NR = INT(JS/365)

------------anomalie sur l'ellipse----------------

438 : TS = (JS - 365*NR) + T/24 - 0.256361*NR

440 : TS = TS*CV : TS = TS - 360*INT(0.5 + TS/360)

----------corrections elliptiques---------------

442 : CX = (2*EX*SIN TS + 5*EX^2*SIN(2*TS)/4) *(180/pi)

----------correction gamma et précession--------------

444 : EQ = 80 -GA- CV*PE - 0.0000394*NJ

446 : TS = TS - EQ +CX : TT = TAN TS : CD = COS DE

448 : CE = ATAN(TT*(CD -1)/(1 + CD*TT^2))

450 : HA = 180 + 15*T - CX - CE : HA = HA - 360*INT(HA/360)

452 : D = ASN(SIN DE * SIN TS) : GOTO 500

------------------------------Ephémérides Etoiles----------

455 : TS = 100 +NJ : TS =TS -360*INT(TS/360)

457 : HA = TS - 0.0143515*NJ +GA +15.041*T

459 : HA = HA -360*INT(HA/360)

460 : INPUT "Asc V?";V: HA = HA + DEG V

462 : INPUT "Decl?";D : D = DEG D : GOTO 500