Machine de brochage

Principe :

Machine à tambour horizontal, à  4 postes (dont 3 utiles) avec :

- chargement/orientation et mise en référence (position horizontale)

- brochage des deux trous (position verticale)

- déchargement (position horizontale – on peut choisir la position verticale pmais on sera sous l’huile et les copeaux)

Tambour positionné par indexeur mécanique à  4 positions, motorisé. Si la précision propre de l’indexeur ne suffit pas pour donner la position correcte de la pièce sur le rayon de 125 mm, il faut ajouter un verrou conique de positionnement et demander du jeu dans l’indexeur.

Bridage : à chaque poste, la pièce est serrée en position dans les Vés par deux brides commandées simultanément par un même ressort. Le débridage (non dessiné) s’effectue au moyen d’un vérin hydraulique (probablement monté sur un Cé flottant) commandant les deux poussoirs du poste de chargement et ceux du poste de déchargement en même temps. A noter que l’on pourrait mettre les brides dans le même sens (avec des ressorts séparés de façon à n’avoir qu’un seul poussoir de débridage par poste mais on aura alors l’effort de débridage, multiplié par deux, appliqué axialement sur le tambour... pas forcément bon pour la précision...à voir...

Poste chargement :

Le système d’ancre libère une pièce qui tombe dans l’espace carré formé par le Vé et par les guides (Cf. Fig. 3 et 4). Les brides sont ouvertes. Les deux poupées droite (Cf. Fig. 1) et gauche (Cf. Fig. 2) sont aux extrémités de la pièce. Un vérin hydraulique unique les relie.

La poupée gauche est folle en rotation et mobile axialement (2 positions). En position avancée, elle sert de référence longitudinale (d’où l’effort important des ressorts qui doivent s’opposer à l’effort de l’autre poupée)

La poupée droite est munie d’un vis / écrou à billes à grand pas (20 mm) dont la vis va effectuer une rotation de 270° lorsqu’on fait faire à l’écrou une course de 15mm

A l’extrémité gauche (référence), un doigt d’indexage commandé par un vérin (ou autre...) est prévu à la même extrémité, ou à l’autre, une fourche opto-électronique (voir Keyence, Sick...) est prévue (Cf. Fig. 5).

Principe d’indexage et mise en référence : une pièce étant en place, le vérin hydraulique régulé entre en action. La poupée gauche avance en premier sous l’action de son ressort et prend la position de référence. La poupée droite se déplace ensuite et entraîne la pièce contre la poupée gauche. L’arbre de la poupée droite avance en tournant. Les coupelles coniques appuient sur la pièce :

- de façon à la décoller de quelques dixièmes de ses appuis

- de façon à l’entraîner ensuite en rotation par frottement

La pièce tourne dans la fourche opto-électronique. Si le faisceau n’est pas coupé, rien ne se passe. Ensuite, le faisceau est coupé. Dès qu’il réapparaît, le vérin s’arrête et est bloqué (distributeur à centre fermé). La pièce est pré-indexée. Le fait que le faisceau puisse ne pas être coupé au départ implique de faire plus d’un demi-tour, d’où les 270° indiqués

Le doigt avance et termine l’indexage de la pièce.

Le vérin de bridage libère les brides. Dans ce mouvement, on force radialement (sur qq dixièmes) sur les coupelles mais cela n’a pas d’importance puisqu’elles sont montées de façon élastique. La pièce est maintenue dans les Vés

On peut dégager les poupées.

Le tambour effectue ¼ de tour et la pièce va se faire brocher.

C = 30 mm

Le rapport BC / BA  du levier doit être le plus grand possible pour que la course du vis-écrou soit produite par une grande course du vérin hydraulique V1 et l’on choisira un vérin double effet de section plus importante que nécessaire. Ces deux conditions permettent en effet d’avoir un débit d’huile suffisamment important pour obtenir une régulation satisfaisante du mouvement de rotation à basse vitesse. Le vérin doit être alimenté par un distributeur à centre fermé de façon à bloquer le mouvement dès que l’orientation du trou est correcte.

Ressort - Effort de 50 à 100 N pour course Ecrou / Vis de 15 mm

Vis / Ecrou Elbi  ERO 20 20 3

Diamètre 20 Pas 20

Course 30 mm

Course Ecrou : 15 mm pour rotation vis 270 ° (maxi)

Pièce à brocher

C = 10 mm

C = 5 mm

A

B

C

Efforts du vérin hydraulique V1

Idem côté gauche

Nadella ARZ 7 15 28,4

Fig. 1

Rondelles ressorts fendues (ou ressort)  Effort de 30 à 40 N pour course de 0,2 à 0,3 mm

C = 5 mm

C = 5 mm

Pièce à brocher

Efforts du vérin hydraulique V1

Face de référence

Vue suivant F ( levier, axe et chape )

F

NOTA : Contrairement au levier du côté droit, de ce côté, le rapport des bras de levier n’a aucune importance

Ressort Effort de 450 à 550 N pour course du poussoir de 5 mm

A’

B’

C’

C = 5 mm pour prise de référence

Fig. 2

Attention ! Interférences  ici selon course  de la broche

Fig. 3

Effort ressort de bridage

Effort vérin de débridage

Fente de passage broche

Encoche de passage fourche

Fig. 4

Doigt d’indexage

Fourche opto-électronique de pré-indexage

Selon la place disponible et les dimensions du matériel, le doigt pourrait être à une extrémité et la fourche à l’extrémité opposée ou bien les deux regroupés comme ici (moins de problèmes avec les axes de différentes longueurs)

Fig. 5