ROBOT BINEUR SARCLEUR    (RBS –UD )
 à Usage Domestique

_______________________

Non de code du projet :  Nick-Robot à la Fraise (NRF)

Pour des questions de marque déposée nous n’utiliserons pas des trois lettres nrf

Ce document à pour but de recueillir les différents éléments permettant d’aboutir à un cahier des Charges de type industriel : comme il est commun de le trouver sur les projets pluridisciplinaires.

# OBJECTIF DU PROJET

Permettre à une personne n’ayant pas toutes les capacités physiques, voire certains handicaps, de pouvoir faire du binage et/ou du sarclage dans le cadre exclusif d’un jardinage de loisir ou de production de légumes en auto-consommation sur une surface cultivable inférieur à 300M2.

L’objectif et d’avoir sous forme d’un petit automate télécommandé avec ou sans fil : un outil simple d’usage permettant de substituer aux deux outils que sont la binette et le sarcloir.

L’idée générale du projet et d’ailleurs résumé dans cette photo qui est la première maquette tournante du projet RBS-UD

### RESTRICTION

De façon à ne pas couvrir un champ de recherche et de conception trop vaste, le présent projet ne vise pas, dans le cadre du premier prototype, un usage professionnel sur de grandes surfaces. Le Robot Bineur Sarcleur  pour  Cultures Maraichères   (RBS -CM )

Maîtrise d’OuvrAge : (désigné par suite MOA) est représenté par Jacounet86 qui est également le promoteur du projet. La MOA a à sa charge l’intégralité des achats et réalisation de pièces ainsi que du montage.

Maîtrise d’OEuvre : (désigné par suite MOE) Il est constitué par les intervenants du Forum Technologie du Site Scientifique FUTURA-SCIENCES. Leur collaboration se fait dans l’esprit du développement en Open-Source. Leur rôle se limite à un apport de connaissances et un partage d’expérience, les membres ayant un large très spectre de connaissances celles-ci sont mise à titre gracieux à la disposition du promoteur représenté par Jacounet86. Les MOE pourront produire quelques documents sous forme de texte ou de dessins de CAO (CAD). La totalité des échanges sur le projet se feront via le forum technologie de F-S et comme il a été dis précédemment dans l’esprit de l’Open-Source.

# Table de matière

OBJECTIF DU PROJET	1

RESTRICTION	1

Table de matière	2

PLAN DU PROJET	4

CALCUL ELEMENTS DE PUISSANCES MECANIQUES	4

CALCULS PUISSANCES ELECTRIQUE	4

ARCHITETURE GENERALE DU SYSTEME	5

# PLAN DU PROJET

Source Jacounet

- puissance de la fraise avec moto réducteur : 60 Watts max à 150t/mn, couple de blocage 9 kg /m (avec limiteur de couple à 9 kg pour sécurité), consommation maxi 5A sous 13.6V. (à vide 0.5 A)

- puissance des 4 autres moto-réducteurs 10 Watts à 15 t/mn, couple de blocage (6.5 kgs), consommation 100mA à vide, en charge à couple max : 500mA sous 13.6 V.

- transmission par chaîne des deux roues arrières, vitesse de déplacement 5 m/s, consommation 250 mA pour les 20 kgs déplacés du robot.

- roues avant commandées par moto réducteur.

- fraise réglable en hauteur /profondeur, en  déplacement latéral droite/gauche,   par moto réducteur.

- commande filaire avec boîtier, 4 inverseurs, 3 poussoirs, deux  interrupteurs)

- commande électronique  d’inversion automatique de marche pour déplacement latéral de la fraise (tout simple : un 7474 en bistable, un 7400 en anti-rebond et son filtre d’entrée en double pi RC, un relais 12 Volts (20mA)  commandé par un BC109, un fin de course commandé par 2 tétons métalliques réglables en position sur la couronne dentée, voir photo) ? la dite commande est réalisée et fonctionne mais n’est pas encore montée.

- capot provisoire contre la poussière  en plastique noir type fibre de carbone (en fait boite plastique 50x40x40 de super marché) enveloppant la partie mécanique avec chaîne, roue dentée, vis sans fin, batterie.

# CALCUL ELEMENTS DE PUISSANCES MECANIQUES

# CALCULS PUISSANCES ELECTRIQUE

- si tu as un moteur à courant continu de 60 W (puissance que je considère en sortie de réducteur, ce qui n'est pas sûr du tout ... rendement ...)

- qu'il tourne à 150 tr/min en sortie de réducteur et que la fraise a la même vitesse (et je considère que cette vitesse est vraie pour la puissance maxi, ce qui n'est pas sûr du tout ...vitesse à vide? ...), cela fait une vitesse angulaire :



- le couple maxi en sortie de réducteur est donc :



Supposons que ta fraise ait un diamètre de 100 mm (donc R =0,05 m), l'effort tangentiel maxi sur une seule "dent" en prise dans la terre sera :



ELEMENTS DE REPONSE A FOURNIR PAR LA MOA

- le couple exact de blocage Cd en sortie de réducteur (9 kg, ce n'est pas un couple...)
- la vitesse à vide du motoréducteur No
- à quel point de fonctionnement est donnée la puissance (est-ce la Pmax? dans ce cas elle est à No/2 et le couple à cet endroit est Cd/2)

# ARCHITETURE GENERALE DU SYSTEME

Zozo_mp

1°) Les roues seront des pneus et de forme plus agricole car les jardins ne sont pas toujours des terrains de golf bien plats. les roues genre roue de micro-tracteur ou pneu de tondeuse.

2°) l’outil de binage-sarcle sera réalisé par deux fraises contra rotatives et le moins larges pour éviter que la machine ne tourne brutalement en cas de blocage (caillasse ou mauvaise utilisation).

Pour l'instant votre effort va empêcher de maintenir le robot en ligne droite ou alors très souvent en contre-braquage. Les fraises contra-rotatives vous permettrons de diminuer la vitesse de rotation. Vous pourriez les agrémenter de tiges souples qui éjecteront les mauvaise herbes sans les enfouir (évite un repousse des herbes)

3°) la direction devrait être sur les roues avant et arrière pour vous permettre de tourner très court. Vous en profiterez pour diminuer l'empâtement.

4°) Il vaudrait mieux avoir les quatre roues motrice mais avec deux moteurs un pour l'avant et un pour l'arrière mais mis en quinconce ou en ligne pour éviter d'avoir à utiliser un différentiel. La double motrice permet de travailler sur du sol humide et argileux. 

5°) Augmenter la garde au sol puisque le poids la batterie vous donne un centre de gravité très bas.

6°) le seul petit truc qui me plait moyennement c'est le fait que majoritairement le robot travaille en taille de front avec certes une possibilité d'oscillation angulaire. Donc c'est moins adapté pour passer entre deux salades dans un rang de salade ou poireau que si vous aviez des bras pantographes qui permettent de faire des lignes droites bien perpendiculaires au sens de marche. Le moteur qui vous permettrait de faire bouger le pento est le même que celui qui fait le mouvement droite gauche actuel.

Jacounet

L'autonomie ( non vérifiée ) serait de huit heures environ avec la batterie 45 A/h , en comptant environ 5 Ampères en moyenne , c'est ce que durait une batterie de voiture avec les feux de position allumés la nuit ( 1 A par ampoule)...de mémoire .Mes tests n'ont consisté qu'à faire déplacer le robot avec sa fraise tournante au travail dans la terre, et déplacer la fraise latéralement ... donc pas de test d'endurance , 4 , 5 voir 6 heures d'affilées à ce jour .

Verdifre

une petite remarque quand au choix de la batterie.
les caracteristiques des batteries automobile ne me semblent pas adaptées (à terme) à ce genre d'engin. Les batteries automobiles sont optimisées pour pouvoir sortir un courant enorme en trés peu de temps lors du demarage. Pour le stockage et la fourniture d'un faible courant sur une longue période ces batteries sont vraiment "mauvaises".
A terme , l'utilisation de batteries autres que des batteries de demarage me semble à envisager.
Vu le type d'emploi, couvrir le robot par un petit panneau solaire me semblerai une bonne idée. Si ce robot est destiné à etre garé dehors, cela pourrait permettre de gerer une bonne partie de ses besoins en energie.

Fin du copier coller au #24